УТВЕРЖДАЮ

дата

Рабочая инструкция по обеззараживанию различных объектов КДЛ

Версия № 4

Разработчик: _______________________

Дата внедрения: _________________________

Настоящая инструкция уточняет и разъясняет отдельные положения раздела СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»*.

Все материалы, контактирующие с биоматериалом -  стеклопрепараты, емкости из-под биологического материала, пластиковые пипетки, перчатки - замачиваются в 0,4 %растворе "Экомин" (экспозиция 30минут) или отправляются на обеззараживание/обезвреживание в системе «Стериус» в соответствии с инструкцией к оборудованию.

Штативы, поддоны со следами биоматериала замачиваются в 0,4% растворе "Экомин" (экспозиция 30 минут), затем промываются проточной водой.

Поверхность столов и вытяжных шкафов обрабатывают 0,2 % раствором "Экомин" (экспозиция 30 минут), затем поверхности протираются чистой водой.

Дезинфекция отработанных биологических жидкостей производится путем химической обработки 3% раствором «Пандезин», в пропорции 1:1 (экспозиция 60 минут) или   с использованием СВЧ печи системы «Стериус» в соответствии с инструкцией к оборудованию.

Уборочный инвентарь (ветошь разовая) после использования замачивается в 0,05% "Экомин" (экспозиция 60 минут), затем утилизируется в спецбак с маркировкой «Отходы группы Б».

Спецодежда, загрязненная биоматериалом, неодноразовая - полностью погружаются в 0,05% "Экомин" на 60 минут, затем стирается по Договору с соответствующей организацией.

Спецодежда, загрязненная биоматериалом, одноразовая, - полностью погружается в 0,05% "Экомин" на 60 минут, затем утилизируется вместе с другими отходами группы Б.

*Инструкция составлена с учетом требований СанПин 2.1.3.2630 - 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность и изменены с учетом рекомендаций ГУП «Дезконтроль», поставляющего дезсредства и составляющего Книгу получения и расхода дезсредств.

- Приложение 1

Лист ознакомления с РИ

| № п/п | ФИО ознакомившегося лица | Должность | Дата ознакомления | Подпись ознакомившегося лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Лист регистрации изменений в РИ

| № п/п | Номер изменения | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |