Ситуационные задачи по специальности  к экзамену, обучающихся на циклах ПК на кафедре клинической лабораторной диагностики, версия 2019.

Раздел « Исследование мочи»

1. Перед исследованием мочи с помощью диагностических полосок моча была плохо перемешана. К каким ошибкам это может привести?

2. Перед исследованием мочи на осадок моча была плохо перемешана. К каким ошибкам это может привести?

3. У пациентки с миеломной болезнью диагностическая полоска показала низкий белок в моче. В чем ошибка и каковы дальнейшие действия?

4. Необходимо провести химический анализ мочи пробирочными методами. Реакция мочи резко щелочная. Каковы дальнейшие действия?

5. При определении глюкозы в моче глюкозооксидазным методом результаты анализа вышли за пределы линейности метода, указанные в методике анализа. Каковы дальнейшие действия?

6. В лабораторию прислали анализ мочи на желчные пигменты. Что надо определять и как?

7. После центрифугирования мочи для анализа по Нечипоренко, верхний слой мочи не отобрали, а слили. Какова ошибка?

8. Объем утренней порции мочи 20 мл. Как измерить ее плотность?

9. Плотность мочи, измеренной при 27 С, равна 1018г/л. Урометр откалиброван при 15 С. Какова истинная плотность мочи?

10. Белок мочи, измеренный с помощью диагностических полосок, отрицательный. Действительно ли белок в такой моче отсутствует? Как это можно проверить?

11. Необходимо сделать анализ мочи на желчные пигменты. Моча обычного цвета. Может ли быть в ней повышен: а) билирубин, б) уробилиноиды?

12. С помощью диагностических полосок в моче определили билирубин и уробилиноиды. Билирубин получился высокий,  уробилиноиды – отрицательные. При каких состояниях это может быть?